RemoteTX Einstellungen

| Menü | Einstellung | Bemerkung |
| --- | --- | --- |
| 031 CAT RATE | 38400 | Schnellere Kommunikation mit RemoteTX. (remotetx.net) |
| 036 TX TOT | 3 Min | Sicherheitsabschaltung bei Verbindungsverlust. (remotetx.net) |
| 142 VOX SELECT | DATA | Damit die Sprache vom USB-Audio (RemoteTX) und nicht vom Mikrofon kommt. (remotetx.net) |

Kontrollieren:

| Menü | Einstellung |
| --- | --- |
| 109 DATA MOD | USB |
| 110 DATA PTT SELECT | DTR oder RTS (bei RemoteTX meist nicht kritisch, da CAT verwendet wird) |
| 111 DATA PORT SELECT | USB |
| 112 DATA OUT LEVEL | ca. 50 (40–70 ist üblich) |

Wieder Normalbetrieb:

Menü 142 – VOX SELECT

- Für RemoteTX: DATA

- Für normalen SSB-Betrieb mit dem Handmikrofon: MIC

FT-991A – RemoteTX Schnellübersicht (OE3SHB)

1. Einmalig einstellen

| Menü | Wert | Bemerkung |
| --- | --- | --- |
| 031 | CAT RATE = 38400 | Schnellere CAT-Kommunikation |
| 036 | TX TOT = 3 Min | Sicherheit bei Verbindungsverlust |
| 142 | VOX SELECT = DATA | USB-Audio statt Mikrofon für VOX |

2. DATA-Einstellungen prüfen

| Menü | Wert |
| --- | --- |
| 109 | DATA MOD = USB |
| 111 | DATA PORT SELECT = USB |
| 112 | DATA OUT LEVEL = 50 (ca. 40–70) |

3. RemoteTX

Nach dem Verbinden:

☐ FT-991A einschalten (oder über RemoteTX einschalten)

☐ USB-0 auswählen

☐ FT-991A auswählen

☐ USB Audio Codec auswählen

☐ Start / Restart Audio anklicken

☐ Browser-Mikrofon erlauben

4. Funktionstest

- ✔ Frequenzwechsel funktioniert

- ✔ S-Meter reagiert

- ✔ PTT schaltet

- ✔ ALC schlägt bei Sprache leicht aus

- ✔ Gegenstation hört Sprache

5. Für den normalen Betrieb

Wenn du wieder mit dem Handmikrofon arbeiten möchtest:

Menü 142 → VOX SELECT → MIC

Alle anderen Einstellungen können normalerweise so bleiben.